Drogi ucieczki biogenów z gleby do wody Dla wykonania tablicy zostanie opracowany schemat oraz materiał merytoryczny opisujący procesy przedostawania się biogenów do wód i powodujące ich skażenie. Dla tego celu będzie konieczny opracowanie schematu i krótkich tekstów.

Zjawiska na powierzchni w głębi gleby

- Zmywy powierzchniowe – erozja istotne źródło zanieczyszczenia  N i P

- Zmyw na skłonach

- Przepływ podpowierzchniowy – głównie N i niewiele P

- Wymywanie do głębszych warstw gleby i wód zaskórnych i gruntowych głównie N

Przedostanie się do systemu drenarskiego

Błędy w stosowaniu nawozów

- Stosowanie gnojowicy i obornika za blisko brzegów wód

- Stosowanie nawozów mineralnych za blisko wód

- Spłukiwanie z powierzchni gleby zamarzniętej, zalanej wodą, zasypanej śniegiem. nawozów zastosowanych niezgodnie z prawem

Błędy w technologiach uprawy i nawożeniu

- Pozostawianie na długi czas gleb bez okrywy co sprzyja erozji. Szczególnie ważne na obszarach pofałdowanych

- Zbyt wysokie, źle zbilansowane  nawożenie składnikami pokarmowymi – nadmiar N i P, niedobory innych składników nawozowych

- Zła struktura gleby- nadmierne zakwaszenie, rozpylenie gleby, za mało substancji organicznej, zanik życia glebowego

- Niewłaściwe praktyki uprawowe np.  za wczesne zaoranie dużych ilości resztek pożniwnych (koniczyny, lucerny, ich mieszanki z trawami) co wywołuje przyspieszoną mineralizacje azotu

Przechowywanie nawozów naturalnych

- Błędy w przechowywaniu nawozów naturalnych w obejściu;

- Zła lokalizacja i przygotowanie pryzmy w polu

- Błędy w przechowywaniu kiszonek

Można skorzystać z infografik jak w bilansach N i P